Вопросы к защите курсового проекта

"Проектирование операций механической обработки" (8 семестр)

Лист 1-2 (технология)

- Обоснуйте выбор заготовки.

- Как выбирается инструмент для отрезания заготовки?

- Как серийность производства влияет на выбор заготовительной операции?

- От чего зависит последовательность операций в разработанном технологическом маршруте?

- Как выбирается тип оборудования в зависимости от типа производства?

- Что такое операция, переход, установ, проход?

- Обоснуйте выбор схемы установки и закрепления заготовки и выбор технологического приспособления.

- Обоснуйте выбор измерительного инструмента.

- Обоснуйте применение вспомогательных инструментов и приспособлений.

- Обоснуйте конструкции применяемых режущих инструментов.

- Какое влияние на операционную технологию обработки детали оказывает размер партии деталей?

- По какому диаметру следует рассчитывать частоту вращения заготовки при подрезке торца?

- Покажите углы в плане у применяемых режущих инструментов.

- Каковы критерии назначения подачи?

- Каковы критерии назначения скорости резания?

- Какие параметры влияют на назначение параметров режима резания? Поясните на примере.

- Покажите на эскизах технологических операций операцию, на которой происходит кинематическое изменение геометрических параметров инструмента. Какие параметры изменяются?

- В каких единицах задается подача при фрезеровании (точении, сверлении и др.)? Почему?

- Определите глубину резания при различных операциях механической обработки?

- Почему скорость резания при развертывании меньше чем при сверлении? А подача – больше?

- Какие ограничения надо учитывать при назначении параметров режима резания при точении (сверлении, фрезеровании и др.)?

- Как реализуются кинематические схемы обработки на выбранном оборудовании? Поясните на примере.

- Каковы величины скоростей для быстрорежущего и твердосплавного инструментов? А для алмазного и из легированной инструментальной стали?

- Как выбирается инструмент для обработки отверстий?

- Каковы критерии выбора параметров режима резания и инструмента для чистовой обработки?

- Каковы критерии выбора параметров режима резания и инструмента для черновой обработки?

- На каких скоростях резания работают плашки, метчики, развертки? Почему?

Лист 3-5 (инструменты)

Общие вопросы

- Расшифруйте марку инструментального материала.

- Обоснуйте выбор габаритных размеров инструментов.

- Обоснуйте назначение геометрических параметров режущего инструмента (задние углы, передний угол, углы в плане и угол наклона режущей кромки).

- Обоснуйте выбор конструкции режущего инструмента.

- Обоснуйте назначение допусков на размеры.

- Обоснуйте назначение требований по шероховатости поверхностей режущих инструментов.

- Обоснуйте назначение требований отклонения формы и расположения поверхностей режущих инструментов

- Покажите главную и вспомогательные режущие кромки режущего инструмента.

- Покажите переднюю и задние поверхности режущего лезвия.

- Покажите все геометрические параметры инструмента.

- Обоснуйте выбор места сварки?

- Обоснуйте применение сварки (пайки).

- Объясните назначение основных элементов указанного инструмента. Покажите их на чертеже.

- Какие вы знаете базовые поверхности, применяемые в конструкциях режущих инструментов?

- Какие геометрические параметры описывают режущую часть представленных в проекте инструментов?

- Какую точность обработки и качество поверхности обеспечивают разработанные режущие инструменты?

Резцы

- Почему у твердосплавного резца задняя поверхность выполнена ломаной?

- Почему у проходного резца обычно изготовляют угол в плане больше 30°?

- Каковы критерии выбор угла в плане?

- Расшифруйте марку применяемого припоя.

- Можно ли использовать указанный резец для обработки другой указанной поверхности?

Осевые инструменты

- Почему в хвостовике сверла нет резьбового отверстия как у фрез?

- Зачем на лапке сверла выполняют конус под углом 8°?

- Для чего на хвостовике сверла выполняют лапку?

- Обоснуйте назначение длины рабочей части сверла.

- Почему база у сверла показана таким образом?

- Почему угол ω у зенкера меньше, чем у сверла?

- Почему у развертки ω=0?

- Принципы выбора угла ω у сверла.

- Почему у развертки неравномерный угловой шаг зубьев?

- Почему у развертки всегда четное число зубьев?

- В чем особенность конуса Морзе?

- Как выбрать размер конуса Морзе?

- Какие базовые поверхности у указанных режущих инструментов?

- Как определяется длина рабочей части сверла?

- Как изменяются передний и задний углы сверла в зависимости от диаметра? Как это находит отражение на чертеже сверла?

- Какой вспомогательный угол в плане у сверла?

- Для чего на осевых инструментах выполняют обратную конусность?

- Расположите инструменты (сверло, зенкер, развертка)  в порядке уменьшения обратной конусности. Чем обусловлен такой порядок?

- Как устанавливается допуск на размер зенкера?

- Как устанавливается допуск на размер развертки?

- Зачем для точных отверстий между сверлением и развертыванием  применяют зенкерование?

- Как выбирается угол в плане у разверток?

- Почему у разверток рекомендуют применять нулевой передний угол?

- Какой припуск снимает развертка?

- Какова глубина резания при сверлении? Рассверливании?

- Зачем на некоторых развертках выполняют неравномерный угловой шаг зубьев?

- Почему у сверл и разверток центровые отверстия разной формы?

- Почему у разверток допуск на диаметр "в плюс", а у сверла – "в минус"?

Фрезы

- Обоснуйте выбор шага зубьев у фрезы.

- Почему выбрано такое направление зубьев на фрезе?

- Как передается крутящий момент на торцевой фрезе?

- Зачем резьбовое отверстие в хвостовике фрезы?

- Почему у концевой фрезы задний угол на цилиндрической части больше, чем у цилиндрической и торцевой фрез?

- Чему равен передний угол на вспомогательной режущей кромке дисковой фрезы?

- Чему равен вспомогательный задний угол у дисковой отрезной фрезы?

- Объясните, почему задний угол на цилиндрической части фрезы задан именно в этой секущей плоскости? А передний?

- Почему допуск на диаметр концевой фрезы жестче, чем у цилиндрической?

- Покажите вспомогательный угол в плане у концевой фрезы. Зачем он нужен?

- Покажите вспомогательный угол в плане у дисковой отрезной фрезы. Чем он обеспечивается?

- Почему у фрез малого диаметра цилиндрический хвостовик, а у фрез большого диаметра – конический?

- Зачем на цилиндрической части фрез выполняют винтовой зуб?

- Что такое коэффициент неравномерности фрезерования? Как его рассчитать?

- Как рассчитать угол ω у фрезы?

- Почему передний угол на цилиндрической части фрезы задается в нормальном сечении, а задний – в торцевом?

- Как выбирается диаметр фрез для обработки плоскостей? Для контурной обработки и обработки уступов?

- Почему на диаметр дисковой трехсторонней фрезы назначают широкий допуск, а на ширину фрезы – узкий?

- Как выбирается диаметр дисковой фрезы?

Метчик, плашка

- Как выбирается угол в плане у метчиков?

- Зачем на хвостовике машинного метчика выполняется радиусная канавка?

- Как обеспечивается задний угол у метчиков?

- Какова схема срезания припуска метчиком?

- Почему на чертеже метчика указываются 2 угла профиля – 60° и 30°?

- Как выбирается форма стружечной канавки у метчиков?

- Как влияет на конструкцию метчика вид отверстия) глухое, сквозное, с продольными канавками)?

- Зачем нужны углубления на наружной поверхности плашки? Почему 2 из них сделаны со смещением оси?

- Чем регулируется величина заднего угла у плашки?

- Из каких инструментальных материалов изготовляют плашки? Почему?

- Зачем производится затылование метчика?